- Poz. 4. Ściany

Poz. 4.1. Wyznaczenie wytrzymałości obliczeniowej muru (Rm):

Mur kondygnacji :

Dane:

- pustak szczelinowy – 15 MPa

- zaprawa cementowa – 5 MPa

- grubość ścian – 0.29m (F=0.29m2)

- pasmo – 1m

Rm=Rmkγm⋅γm1⋅m

Dane wg PN-87/B-03002 – konstrukcje murowe

Rmk=5 Mpa

γm=1.7

γm1=1.25

m=1

Rm=1.271MPa

Wyznaczenie wysokości obliczeniowej muru (lo):

- kondygnacje mieszkalne:

- wysokość ścian :

l=2.77m

lo = ψh·ψv·l

Dane wg PN-87/B-03002 – konstrukcje murowe

ψh = 1.0

ψv = 1.0

lo = 2.77 m

Mur piwnicy :

Dane:

- cegła pełna – 20 MPa

- zaprawa cementowa – 5 MPa

- grubość ścian – 0.38m (F=0.38m2)

- pasmo – 1m

Rm=Rmkγm⋅γm1⋅m

Dane wg PN-87/B-03002 – konstrukcje murowe

Rmk=5 Mpa

γm=1.7

γm1=1.25

m=0.9

Rm=1.313MPa

Wyznaczenie wysokości obliczeniowej muru (lo):

- piwnica:

- wysokość ścian :

l=2.27m

lo = ψh·ψv·l

Dane wg PN-87/B-03002 – konstrukcje murowe

ψh = 1.0

ψv = 1.0

lo = 2.27 m

- Poz. 4.1. Ściana zewnętrzna nośna

- Poz. 4.1.1. Kondygnacja III

- Poz. 4.1.1.1. Przekrój

- Poz. 4.1.1.2. Zebranie obciążeń

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Nvg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mur nad gzymsem z cegły kratówki 13·0.25·0.30·1 | 0.975 | 1.2 | 1.17 |
| Tynk cementowo – wapienny na murze nad gzymsem 2·19·0.02·0.30·1 | 0.228 | 1.3 | 0.296 |
| Wartość Nvg1 | — | — | 1.466 |
| Gzyms żelbetowy 24·0.30·0.05·1 | 0.36 | 1.1 | 0.369 |
| Tynk cementowo – wapienny na gzymsie 19·0.02·(0.05+2·0.30)·1 | 0.247 | 1.3 | 0.321 |
| Wartość Nvg2 | — | — | 0.717 |
| Wieniec żelbetowy 24·0.29·0.23·1 | 1.600 | 1.1 | 1.761 |
| Tynk cementowo – wapienny na wieńcu 19·0.02·0.23·1 | 0.087 | 1.3 | 0.114 |
| Wartość Nvg3 | — | — | 1.874 |
| Wartość Nvg |  |  | 4.058 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Phg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Stropodach z poz 1.1.3.1. (3.674÷0.40)·0.5·5.755·1 | — | — | 26.257 |
| Wartość Phg |  |  | 26.257 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Nvd) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Phg + Nvg | — | — | 30.315 |
| Mur z pustaka szczelinowego ½·13·0.29·2.77·1 | 5.221 | 1.2 | 6.265 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·2.77·1 | 1.052 | 1.3 | 1.368 |
| Wartość Nvd |  |  | 37.949 |

Poz. 4.1.1.3 Schemat statyczny :

Poz. 4.1.1.4. Obliczenie nośności :

- lo = 2.77m

| Siła | Wartość |  | Mimośród |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvg1 | 1.466 | 0.35 |  |
| Nvg2 | 0.717 | 0.08 |  |
| Nvg3 | 1.874 | 0 |  |
| Phg | 26.257 | 0.048 |  |

eg=Phg⋅ehg−Nvg1⋅evg1−Nvg2⋅evg2−Nvg3⋅evg3iNvgi+Phg

eg=0.023

Mg=0.698kNm

Md=0.379kNm

M1=M(13⋅lo)=0.592

M2=M(23⋅lo)=0.486

es=0.6⋅M1+0.4⋅M2N=0.018

eo=es+en

evd=en=maxh0.3,001=max0.0096,0.01=0.01

e0=0.028

Nośność muru III kondygnacji:

Nm=Rm⋅F⋅ϕ

- Rm = 12.71·103 kN/m2

F = 0.29 m2

loh=9.5eoh=0.097→ϕ=0.72

Nm=2654kN

- Ściana zaprojektowana prawidłowo

Nvd<Nm

- Poz. 4.1.2. Kondygnacja II

- Poz. 4.1.2.1. Przekrój

- Poz. 4.1.2.2. Zebranie obciążeń

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Nvg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvd z poprzedniej kondygnacji | — | — | 37.949 |
| Mur z pustaka szczelinowego ½·13·0.29·2.77·1 | 5.221 | 1.2 | 6.265 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·2.77·1 | 1.052 | 1.3 | 1.368 |
| Wieniec żelbetowy 24·0.29·0.23·1 | 1.600 | 1.1 | 1.761 |
| Tynk cementowo – wapienny wieńcu 19·0.02·0.23·1 | 0.087 | 1.3 | 0.114 |
| Wartość Nvg |  |  | 46.374 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Phg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Strop międzypietrowy z poz. 1.2.1.2. (2÷0.40)·0.5·5.755·1 | — | — | 14.387 |
| Obciążenie zmienne 1.5·5.755·0.5·1 | 4.316 | 1.3 | 5.611 |
| Obciążenie zastępcze od ścianek działowych 1.75·0.4·2.77/2.65 | 0.731 | 1.2 | 0.878 |
| Wartość Phg |  |  | 20.876 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Nvd) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Phg + Nvg | — | — | 67.251 |
| Mur z pustaka szczelinowego ½·13·0.29·2.77·1 | 5.221 | 1.2 | 6.265 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·2.77·1 | 1.052 | 1.3 | 1.368 |
| Wartość Nvd |  |  | 74.885 |

- Poz. 4.1.2.3. Schemat statyczny

- Poz. 4.1.2.4. Obliczenie nośności

- lo = 2.77m

| Siła | Wartość |  | Mimośród |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvg | 46.374 | 0 |  |
| Phg | 20.876 | 0.048 |  |

eg=Phg⋅ehgNvg+Phg

eg=0.026

Mg=1.009kNm

Md=0.709kNm

M1=M(13⋅lo)=0.922

M2=M(23⋅lo)=0.836

es=0.6⋅M1+0.4⋅M2N=0.013

eo=es+en

evd=en=maxh0.3,001=max0.0096,0.01=0.01

e0=0.023

Nośność muru II kondygnacji:

Nm=Rm⋅F⋅ϕ

- Rm = 12.71·103 kN/m2

F = 0.29 m2

loh=9.5eoh=0.08→ϕ=0.75

Nm=2764kN

- Ściana zaprojektowana prawidłowo

Nvd<Nm

- Poz. 4.1.3 Kondygnacja I

- Poz. 4.1.3.1. Przekrój

- Poz. 4.1.3.2. Zebranie obciążeń

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Nvg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvd z poprzedniej kondygnacji | — | — | 74.885 |
| Mur z pustaka szczelinowego ½·13·0.29·2.77·1 | 5.221 | 1.2 | 6.265 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·2.77·1 | 1.052 | 1.3 | 1.368 |
| Wieniec żelbetowy 24·0.29·0.23·1 | 1.600 | 1.1 | 1.761 |
| Tynk cementowo – wapienny wieńcu 19·0.02·0.23·1 | 0.087 | 1.3 | 0.114 |
| Wartość Nvg |  |  | 83.311 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Phg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Strop międzypietrowy z poz 1.2.1.2. (2÷0.40)·0.5·5.755·1 | — | — | 14.387 |
| Obiążenie zmienne 1.5·5.755·0.90·0.5·1 | 3.8846 | 1.3 | 5.050 |
| Obciążenie zastępcze od ścianek działowych 1.75·0.4·2.77/2.65 | 0.731 | 1.2 | 0.878 |
| Wartość Phg |  |  | 20.315 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Nvd) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Phg + Nvg | — | — | 103.626 |
| Mur z pustaka szczelinowego ½·13·0.29·2.77·1 | 5.221 | 1.2 | 6.265 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·2.77·1 | 1.052 | 1.3 | 1.368 |
| Wartość Nvd |  |  | 111.260 |

- Poz. 4.1.2.3. Schemat statyczny

- Poz. 4.1.2.4. Obliczenie nośności

- lo = 2.77m

| Siła | Wartość |  | Mimośród |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvg | 83.3111 | 0 |  |
| Phg | 20.3155 | 0.048 |  |

eg=Phg⋅ehgNvg+Phg

eg=0.0094

Mg=0.982kNm

Md=1.113kNm

M1=M(13⋅lo)=1.025

M2=M(23⋅lo)=1.069

es=0.6⋅M1−0.4⋅M2N=0.0018

eo=es+en

evd=en=maxh0.3,001=max0.0096,0.01=0.01

e0=0.012

Nośność muru III kondygnacji:

Nm=Rm⋅F⋅ϕ

- Rm = 12.71·103 kN/m2

F = 0.29 m2

loh=9.5eoh=0.041→ϕ=0.78

Nm=2875kN

- Ściana zaprojektowana prawidłowo

- Nvd<Nm

- Poz. 4.1.4. Kondygnacja 0 - piwnica

- Poz. 4.1.4.1. Przekrój

- Poz. 4.1.4.2. Zebranie obciążeń

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Nvg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvd z poprzedniej kondygnacji | — | — | 111.260 |
| Mur z pustaka szczelinowego ½·13·0.29·2.77·1 | 5.221 | 1.2 | 6.265 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·2.77·1 | 1.052 | 1.3 | 1.368 |
| Wieniec żelbetowy 24·0.29·0.23·1 | 1.600 | 1.1 | 1.761 |
| Tynk cementowo – wapienny wieńcu 19·0.02·0.23·1 | 0.087 | 1.3 | 0.114 |
| Wartość Nvg |  |  | 119.688 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Phg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Strop międzypietrowy z poz. 1.1.3.1. (2÷0.40)·0.5·5.755·1 | — | — | 14.387 |
| Obiążenie zmienne 1.5·5.755·0.724·0.5·1 | 3.1263 | 1.3 | 4.0642 |
| Obciążenie zastępcze od ścianek działowych 1.75·0.4·2.77/2.65 | 0.731 | 1.2 | 0.878 |
| Wartość Phg |  |  | 19.686 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Nvd) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Phg + Nvg | — | — | 139.016 |
| Mur z cegły pełnej ½·18·0.29·2.77·1 | 7.7634 | 1.2 | 9.3160 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·2.77·1 | 0.4313 | 1.3 | 0.5606 |
| Wartość Nvd |  |  | 148.892 |

- Poz. 4.1.4.3. Schemat statyczny

- Poz. 4.1.4.4. Obliczenie nośności

lo = 2.27m

| Siła | Wartość |  | Mimośród |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvg | 119.686 | 0.045 |  |
| Phg | 19.329 | 0.0033 |  |

eg=Nvg⋅evg−Phg⋅ehgNvg+Phg

eg=0.038

Naprężenia w gruncie :

 = 18.9 [kN/m]

P = 5 [kN/m]

hg = 1.5 m

Ka = 0.33333

hz=Pγ=0.265m

p1=γ⋅hz⋅Ka=1.667

p2=γ⋅hz+hg⋅Ka=11.117

Nośność muru 0 kondygnacji:

M=e⋅Phg+Nvg=−0.5322→Mmax=2.7

es=MmaxN=0.019

eo=es+en

evd=en=maxh0.3,001=max0.013,0.01=0.013

e0=0.032

Nm=Rm⋅F⋅ϕ

- Rm = 12.71·103 kN/m2

F = 0.38 m2

loh=5.97eoh=0.084→ϕ=0.86

Nm=429kN

- Ściana zaprojektowana prawidłowo

Nvd<Nm

- Poz. 4.2. Ściana wewnętrzna nośna

- Poz. 4.2.1. Kondygnacja III

- Poz. 4.2.1.1. Przekrój

- Poz. 4.2.1.2. Zebranie obciążeń

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Nvg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Wieniec żelbetowy 24·0.29·0.23·1 | 1.600 | 1.1 | 1.761 |
| Wartość Nvg |  |  | 1.761 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Phg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Stropodach z poz. 1.1.3.1. (3.568÷0.40)·0.5·5.755·1 | — | — | 26.257 |
| Wartośćp PhgL | –– | –– | 26.257 |
| Stropodach z poz. 1.1.3.1. (3.568÷0.40)·0.5·2.8·1 | –- | -– | 12.775 |
| Wartość PhgP | –– | –– | 12.775 |
| Wartość Phg |  |  | 39.032 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Nvd) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Phg + Nvg | — | — | 40.793 |
| Mur z pustaka szczelinowego ½·13·0.29·2.77·1 | 5.221 | 1.2 | 6.265 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·2.77·1 | 1.052 | 1.3 | 1.368 |
| Wartość Nvd |  |  | 48.427 |

Poz. 4.2.1.3 Schemat statyczny :

Poz. 4.2.1.4. Obliczenie nośności :

- lo = 2.77m

| Siła | Wartość |  | Mimośród |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvg | 1.761 | 0 |  |
| PhgL | 26.257 | 0.048 |  |
| PhgP | 12.775 | 0.048 |  |

eg=PhgL⋅ehg−PhgP⋅ehgNvg+PhgL+PhgP

eg=0.016

Mg=0.652kNm

Md=0.484kNm

M1=M(13⋅lo)=0.596

M2=M(23⋅lo)=0.54

es=0.6⋅M1+0.4⋅M2N=0.014

eo=es+en

evd=en=maxh0.3,001=max0.0096,0.01=0.01

e0=0.014

Nośność muru III kondygnacji:

Nm=Rm⋅F⋅ϕ

- Rm = 12.71·103 kN/m2

F = 0.29 m2

loh=9.5eoh=0.083→ϕ=0.72

Nm=2654kN

- Ściana zaprojektowana prawidłowo

Nvd<Nm

- Poz. 4.2.2. Kondygnacja II

- Poz. 4.2.2.1. Przekrój

- Poz. 4.2.2.2. Zebranie obciążeń

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Nvg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvd z poprzedniej kondygnacji | — | — | 48.427 |
| Wieniec żelbetowy 24·0.29·0.23·1 | 1.600 | 1.1 | 1.761 |
| Mur z pustaka szczelinowego ½·13·0.29·2.77·1 | 5.221 | 1.2 | 6.265 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·2.77·1 | 1.052 | 1.3 | 1.368 |
| Wartość Nvg |  |  | 57.822 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Phg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Strop międzypiętrowy z poz. 1.2.1.2. (2÷0.40)·0.5·5.755·1 | — | — | 14.387 |
| Obiążenie zmienne 1.5·5.755·0.5·1 | 4.316 | 1.3 | 5.611 |
| Obciążenie zastępcze od ścianek działowych 1.75·0.4·2.77/2.65 | 0.731 | 1.2 | 0.878 |
| Wartość PhgL | –– | –– | 20.876 |
| Strop międzypietrowy z poz. 1.2.1.2. (2÷0.40)·0.5·2.8·1 | — | — | 7.000 |
| Obiążenie zmienne 1.5·2.8·0.5·1 | 2.100 | 1.3 | 2.73 |
| Wartość PhgP | –– | –– | 9.73 |
| Wartość Phg |  |  | 30.606 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Nvd) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Phg + Nvg | — | — | 88.428 |
| Mur z pustaka szczelinowego ½·13·0.29·2.77·1 | 5.221 | 1.2 | 6.265 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·2.77·1 | 1.052 | 1.3 | 1.368 |
| Wartość Nvd |  |  | 96.062 |

- Poz. 4.2.2.3. Schemat statyczny

- Poz. 4.2.2.4. Obliczenie nośności

- lo = 2.77m

| Siła | Wartość |  | Mimośród |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvg | 57.822 | 0 |  |
| PhgL | 20.876 | 0.048 |  |
| PhgP | 9.73 | 0.048 |  |

eg=PhgP⋅ehg−PhgL⋅ehgNvg+PhgL+PhgP

eg=0.016

Mg=0.652kNm

Md=0.484kNm

M1=M(13⋅lo)=0.596

M2=M(23⋅lo)=0.54

es=0.6⋅M1+0.4⋅M2N=0.014

eo=es+en

evd=en=maxh0.3,001=max0.0096,0.01=0.01

e0=0.014

Nośność muru III kondygnacji:

Nm=Rm⋅F⋅ϕ

- Rm = 12.71·103 kN/m2

F = 0.29 m2

loh=9.5eoh=0.083→ϕ=0.72

Nm=2654kN

- Ściana zaprojektowana prawidłowo

Nvd<Nm

Poz. 4.2.3. Kondygnacja I

- Poz. 4.2.3.1. Przekrój

- Poz. 4.2.3.2. Zebranie obciążeń

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Nvg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvd z poprzedniej kondygnacji | — | — | 96.062 |
| Mur z pustaka szczelinowego ½·13·0.29·2.77·1 | 5.221 | 1.2 | 6.265 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·2.77·1 | 1.052 | 1.3 | 1.368 |
| Wartość Nvg |  |  | 105.458 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Phg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Strop międzypietrowy z poz. 1.2.1.2. (2÷0.40)·0.5·5.755·1 | — | — | 14.387 |
| Obiążenie zmienne 1.5·5.755·0.5·0.9 | 3.884 | 1.3 | 5.050 |
| Obciążenie zastępcze od ścianek działowych 1.75·0.4·2.77/2.65 | 0.731 | 1.2 | 0.878 |
| Wartość PhgL | –– | –– | 20.315 |
| Strop międzypiętrowy z poz. 1.2.1.2. (2÷0.40)·0.5·2.8·1 | — | — | 7.000 |
| Obciążenie zmienne 1.5·2.8·0.5·0.9 | 1.890 | 1.3 | 2.457 |
| Wartość PhgP | –– | –– | 9.457 |
| Wartość Phg |  |  | 29.772 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Nvd) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Phg + Nvg | — | — | 135.230 |
| Mur z pustaka szczelinowego ½·13·0.29·2.77·1 | 5.221 | 1.2 | 6.265 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·2.77·1 | 1.052 | 1.3 | 1.368 |
| Wartość Nvd |  |  | 142.864 |

- Poz. 4.2.3.3. Schemat statyczny

- Poz. 4.2.3.4. Obliczenie nośności

- lo = 2.77m

| Siła | Wartość |  | Mimośród |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvg | 105.458 | 0 |  |
| PhgL | 20.3155 | 0.048 |  |
| PhgP | 9.457 | 0.048 |  |

eg=PhgP⋅ehg−PhgL⋅ehgNvg+PhgL+PhgP

eg=0.018

Mg=2.384kNm

Md=01.429kNm

M1=M(13⋅lo)=1.113

M2=M(23⋅lo)=0.154

es=0.6⋅M1+0.4⋅M2N=0.0054

eo=es+en

evd=en=maxh0.3,001=max0.0096,0.01=0.01

e0=0.015

Nośność muru III kondygnacji:

Nm=Rm⋅F⋅ϕ

- Rm = 12.71·103 kN/m2

F = 0.29 m2

loh=9.5eoh=0.053→ϕ=0.76

Nm=2801kN

- Ściana zaprojektowana prawidłowo

Nvd<Nm

Poz. 4.2.3. Kondygnacja 0 - piwnica

- Poz. 4.2.3.1. Przekrój

- Poz. 4.2.3.2. Zebranie obciążeń

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Nvg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvd z poprzedniej kondygnacji | — | — | 142.864 |
| Mur z pustaka szczelinowego ½·13·0.29·2.77·1 | 5.221 | 1.2 | 6.265 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·2.77·1 | 1.052 | 1.3 | 1.368 |
| Wartość Nvg |  |  | 152.259 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Phg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Strop międzypiętrowy z poz. 1.2.1.2. (2÷0.40)·0.5·5.755·1 | — | — | 14.387 |
| Obiążenie zmienne 1.5·5.755·0.5·0.72 | 3.126 | 1.3 | 4.064 |
| Obciążenie zastępcze od ścianek działowych 1.75·0.4·2.77/2.65 | 0.731 | 1.2 | 0.878 |
| Wartość PhgL |  |  | 19.329 |
| Strop międzypiętrowy z poz. 1.2.1.2. (2÷0.40)·0.5·2.8·1 | — | — | 7.000 |
| Obciążenie zmienne 1.5·2.8·0.5·0.72 | 1.890 | 1.3 | 2.457 |
| Wartość PhgP |  |  | 8.977 |
| Wartość Phg |  |  | 28.307 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 1m (wartość Nvd) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Phg + Nvg | — | — | 180.566 |
| Mur z cegły pełnej ½·18·0.38·2.77·1 | 7.763 | 1.2 | 9.316 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·2.27·1 | 0.431 | 1.3 | 0.560 |
| Wartość Nvd |  |  | 190.443 |

- Poz. 4.2.3.3. Schemat statyczny

- Poz. 4.2.3.4. Obliczenie nośności

- lo = 2.27m

| Siła | Wartość |  | Mimośród |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvg | 151.159 | 0 |  |
| PhgL | 19.32 | 0.048 |  |
| PhgP | 8.977 | 0.048 |  |

eg=PhgP⋅ehg−PhgL⋅ehgNvg+PhgL+PhgP

eg=0.0036

Mg=0.655kNm

Md=0kNm

M1=M(13⋅lo)=0.437

M2=M(23⋅lo)=0.218

es=0.6⋅M1+0.4⋅M2N=0.000968

eo=es+en

evd=en=maxh0.3,001=max0.0096,0.01=0.01

e0=0.00968

Nośność muru 0 kondygnacji:

Nm=Rm⋅F⋅ϕ

- Rm = 12.71·103 kN/m2

F = 0.38 m2

loh=5.974eoh=0.0025→ϕ=0.86

Nm=429.08kN

- Ściana zaprojektowana prawidłowo

Nvd<Nm

Poz. 4.3. Ściana zewnętrzna samonośna

- Poz. 4.3.1. Kondygnacja III

- Poz. 4.3.1.1. Pasmo zbierania obciążeń

- Powierzchnia zbieranie obciążeń dla ścian kondygnacji mieszkalnych = 6.13 m2.

- Poz. 4.3.1.2. Zebranie obciążeń

- Zebranie obciążeń na pasmo 3.02 m (wartość Nvg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Ścianka ogniowa z cegły kratówki 13·0.12·0.9·3.02 | 4.240 | 1.2 | 5.088 |
| Wieniec żelbetowy 24·0.29·0.23·3.02 | 4.834 | 1.1 | 5.317 |
| Wartość Nvg |  |  | 10.405 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 3.02 m (wartość Nvd) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvg | — | — | 10.405 |
| Mur z pustaka szczelinowego ½·13·0.29·6.13 | 11.556 | 1.2 | 13.867 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·6.13 | 2.329 | 1.3 | 3.028 |
| Wartość Nvd |  |  | 27.301 |

Poz. 4.3.2. Kondygnacja II

- Zebranie obciążeń na pasmo 3.02 m (wartość Nvg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvd z poprzedniej kondygnacji | — | — | 27.301 |
| Mur z pustaka szczelinowego ½·13·0.29·6.13 | 11.556 | 1.2 | 13.867 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·6.13 | 2.329 | 1.3 | 3.028 |
| Wieniec żelbetowy 24·0.29·0.23·3.02 | 4.834 | 1.1 | 5.317 |
| Wartość Nvg |  |  | 49.515 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 3.002 m (wartość Nvd) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvg | — | — | 49.515 |
| Mur z pustaka szczelinowego ½·13·0.29·6.13 | 11.556 | 1.2 | 13.867 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·6.13 | 2.329 | 1.3 | 3.028 |
| Wartość Nvd |  |  | 66.411 |

Poz. 4.3.3. Kondygnacja I

- Zebranie obciążeń na pasmo 3.02 m (wartość Nvg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvd z poprzedniej kondygnacji | — | — | 66.411 |
| Mur z pustaka szczelinowego ½·13·0.29·6.13 | 11.556 | 1.2 | 13.867 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·6.13 | 2.329 | 1.3 | 3.028 |
| Wieniec żelbetowy 24·0.29·0.23·3.02 | 4.834 | 1.1 | 5.317 |
| Wartość Nvg |  |  | 88.625 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 3.02 m (wartość Nvd) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvg | — | — | 88.625 |
| Mur z pustaka szczelinowego ½·13·0.29·6.13 | 11.556 | 1.2 | 13.867 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·6.13 | 2.329 | 1.3 | 3.028 |
| Wartość Nvd |  |  | 105.521 |

Poz. 4.3.4. Kondygnacja 0

Poz. 4.3.4.1. Pasmo zbierania obciążeń

Pasmo zbierania obciążeń = 3.02 m

Pole zbierania obciążeń = 6.02 m

- Poz. 4.3.4.2. Obciążenie ściany piwnicy

- Zebranie obciążeń na pasmo 3.02 m (wartość Nvg) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvd z poprzedniej kondygnacji | — | — | 105.523 |
| Mur z pustaka szczelinowego ½·13·0.29·6.02 | 11.36 | 1.2 | 13.639 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·6.02 | 2.291 | 1.3 | 2.978 |
| Wieniec żelbetowy 24·0.29·0.23·3.02 | 4.834 | 1.1 | 5.317 |
| Wartość Nvg |  |  | 127.457 |

- Zebranie obciążeń na pasmo 3.02 m (wartość Nvd) [kN]

| Rodzaj obciążenia | # Wartość charakterystyczna | f | Wartość obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvg | — | — | 127.457 |
| Mur z cegły pełnej ½·18·0.38·6.02 | 20.622 | 1.2 | 24.747 |
| Tynk cementowo – wapienny ½·19·0.02·6.02 | 1.145 | 1.3 | 1.489 |
| Wartość Nvd |  |  | 153.693 |

Poz. 4.3.4.3. Obciążenie na mb [kN/mb]

N=Nvd3.02=50.89kNmb

Nie przeprowadzam obliczeń nośności dla ściany samonośnej jako ściany mniej wytężonej niż ściana zewnętrzna nośna.